北京信息科技大学

计算机网络实验

（课 程 设 计）实 验 报 告

学     院

专     业

班级/学号    	       /

学生姓名

成     绩

成绩评定评语：

指 导 教 师 					 张静乐

| 实验1 | 交换机配置实验 | 实验时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 实验目的： 使用交换机分别组建简单的局域网、局域网扩展和虚拟局域网，共3个小实验，验证其工作原理。 通过使用交换机仿真软件Boson NetSim10.13，熟悉配置交换机各个命令的格式和作用，学习交换机的配置方法和过程。 Boson NetSim使用分为两个步骤：①设计网络拓扑图；②对相关设备进行配置。 |  |  |  |
| - 实验内容： （1）安装Boson Netsim，并进行破解。 （2）在Boson Netsim仿真环境下，完成交换机的基本配置和VLAN配置 -------背景知识：交换机和路由器的4种工作模式--------- 用户模式：”>” 特权模式：“＃”：用户模式下使用enable命令 配置模式：“(config)#”： 特权模式下使用configure terminal命令 端口配置模式：“(config-if)#” **每种模式下可输入“?”查看当前可用命令。可随时双击网络拓扑图中的设备查看设备端口信息。 （1） 在用户或特权模式下，输入show running-config查看交换机/路由器的当前配置。 （2） 输入show vlan brief命令查看交换机VLAN与接口所属VLAN的信息。 （3） 设置交换机名称 ①在用户模式下输入enable，进入特权模式； ②输入configure terminal，进入配置模式； ③在配置模式下输入(config)#hostname switch1，即将该交换机命名为switch1。 （4） 将交换机在拓扑设计时连接PC机的相关端口打开，使其进入有效工作状态 a) 在配置模式下输入(config)#interface f0/1，进入端口配置模式。 b) 打开关闭的端口：在端口配置模式下输入(config-if)#no shutdown，打开默认情况下关闭的端口，输入exit返回配置模式。 c) 重复上述过程，将连接PC机的所有端口都打开。 d) 进入配置pc机的dos命令行下，再次运行ping命令，测试pc机之间的通信情况，记录结果。 |  |  |  |
| - 实验要求： 每个实验各位同学独立完成，要详细写出实验过程。在实验过程中，如果遇到问题，请务必理论练习实际来解决问题。 |  |  |  |
| - 实验准备：（实验拓扑结构设计（手工画图-拍照或截屏），详细到每个设备命名、使用的接口编号 注意：a、建议接口写f1，f2，f3，f4、及VLAN号（建议100，200 ） b、同学们自行规划PC机的IP地址，局域网实验只需保证：所有PC机的IP地址网络号相同。 基本的局域网搭建实验拓扑设计： 局域网扩展实验拓扑设计： - 虚拟局域网的组建拓扑设计： |  |  |  |
| - 实验过程：（展示 仿真软件中拓扑设计截图、交换机配置文件、接口状态、PC机之间的互通状态截图，要求对实验结果进行文字解释） 一、局域网的组建 ①Boson拓扑设计截图 ②PC机IP地址配置截图 ③PC机之间互通状态截图 - 局域网的扩展 ①Boson拓扑设计截图 ②PC机IP地址配置信息截图 ③PC机之间互通状态截图 - 虚拟局域网的组建 拓扑截图 交换机配置过程及show run、show vlan brief截图 PC机IP地址配置截图（ipconfig） PC机之间互通状态截图（同一个vlan之间、不同vlan） |  |  |  |
| - 实验总结： 必须写实验总结，不写实验总结扣10分。 |  |  |  |

说明：

- 实验名称、实验目的、实验内容、实验要求由教师确定，实验前由教师事先填好，然后作为实验报告模版供学生使用；

- 实验准备由学生在实验或上机之前填写，教师应该在实验前检查；

- 实验过程由学生记录实验的过程，包括操作过程、遇到哪些问题以及如何解决等；

- 实验总结由学生在实验后填写，总结本次实验的收获、未解决的问题以及体会和建议等；

- 源程序、代码、具体语句等，若表格空间不足时可作为附录另外附页。